Для IDE.Установить три джампера: CS, SLAVE, MASTER.

Для Sata Установить три джампера PM2, OPT1, OPT2

Для 2.5 Sata замыкаем Е47 точку на корпус 

также возможно на некоторых 2.5

Еще вариант:
WDC 2.5" SATA HDD - PSV Mode...
[ '''''''''''''''| |''''''''' ] [....] ---> GND

И вариант который всегда работает:
изолировать коммутатор от платы, не отключая мотор.